十环函〔2024〕43号

关于湖北协兴环保科技股份有限公司鄂西北

表面处理产业园建设项目环境影响报告书的批复

湖北协兴环保科技股份有限公司：

你公司报送的《鄂西北表面处理产业园建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、湖北协兴环保科技股份有限公司（原十堰市协兴工贸有限公司）汽车零部件表面处理中心项目于2015年2月获得了原十堰市环境保护局的批复（十环函【2015】64号），本项目拟对原有园区开展升级改造。本项目位于十堰市张湾区西城路88号，项目代码：2404-420303-04-02-101607，主要建设内容为拆除原有生产车间及生产线，保留原有污水处理站（主要工艺：化学沉淀，处理规模4800t/d）；设计改造各类表面处理生产线30条，分别为镀锌线、阳极氧化线、化学镍线、发黑线、铜镍铬线、镍铬线、锌镍合金线、镀铬线、电镀镍锡线、金属磷化线、静电喷涂线，年镀层面积约381万m2；新建大厂房2栋、小厂房5栋、办公楼1栋、危化品仓库1栋、1000t/d污水处理站1座、危废间、固废间等。项目占地面积68.68亩，总建筑面积59574.22m2，其中新建建筑面积57759.22m2，保留总建筑面积1815m2。项目总投资4.45亿元，其中环保投资8010万元。

二、经十堰市生态环境技术中心技术评估，在全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施前提下，该项目产生的污染影响能够得到有效控制，具备环境可行性。

三、项目建设和运营过程应认真落实《报告书》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）切实做好施工期环境保护工作。落实施工期间各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。

（二）严格落实水污染防治措施。按“雨污分流、清污分流、污污分流、分类收集、分质处理”原则建设排水系统。建设中水回用系统，处理后的中水部分回用于生产线，提升废水回用率，减少电镀废水的排放量。确保各类废水处理设施、中水回用处理系统、末端处理系统的正常运行。并切实做好各类管网及污水处理设施的防腐、防渗和防漏措施。

项目运营期废水主要为前处理废水、含重金属废水、地面冲洗废水、喷淋塔废水、初期雨水、纯水制备浓水和生活废水。

含重金属废水分类收集后经各含重金属废水处理设施处理（主要工艺涉及还原、芬顿氧化、化学沉淀），其他废水不得混入含铬、镍废水处理系统，含第一类污染物的废水在车间或生产设施废水排放口应满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 2 标准限值要求后，进入中水回用系统处理（主要工艺：超滤+二级RO膜过滤，处理规模1200t/d），处理后部分回用于生产，部分进入排放水处理系统处理（主要工艺：芬顿氧化+混凝沉淀+高密度沉淀，处理规模720t/d），后排入市政污水管网最终进入十堰市西部污水处理厂处理。

前处理废水、地面冲洗废水、喷淋塔废水、初期雨水、生活污水进入综合废水处理系统处理（主要工艺：芬顿氧化+厌氧+缺氧+好氧+MBR，处理规模1200t/d）；纯水制备浓水直接排入市政污水管网；各类废水处理后须满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）相应标准限值要求后排入市政污水管网，最终进入十堰市西部污水处理厂处理。项目须按相关政策要求设置污染源自动监控设施。

（三）严格落实大气污染防治措施。项目运营期废气主要为各电镀线酸碱废气、喷漆废气、抛丸粉尘、污水处理站恶臭。酸碱废气收集措施为：“密闭+两侧槽边抽风”，采用净化塔（中和法）处理；铬酸雾废气采用净化系统（凝聚回收+中和法）处理；喷漆废气经“过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理；酸碱废气、喷漆废气最终分别通过28米高排气筒排放。抛丸粉尘经袋式除尘器处理后无组织排放；污水处理站恶臭气体经“密闭+喷洒除臭剂”处理后无组织排放。

氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、铬酸雾有组织基准排放浓度须满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）相应标准限值要求；氨气有组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应标准限值要求；颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯有组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应标准限值要求。

加强无组织废气污染防治，厂界无组织氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、铬酸雾、颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应标准限值要求；厂界无组织氨气、硫化氢须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应标准限值要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。采取优化厂区设备工艺平面布局，优先选用低噪声生产设备，对高噪设备采取消声、减振、隔音等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。

（五）严格落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实《报告书》提出的各类固体废物的分类收集、处置和综合利用措施。生活垃圾交由当地环卫部门处理；危险废物应委托有资质单位收集处置；固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)相关管理要求，防止产生二次污染。

（六）严格落实土壤及地下水防治要求。厂区内采取源头控制、分区防渗等措施，应确保各项防渗措施落实，并加强维护管理，避免污染地下水及土壤。

（七）严格落实《报告书》提出的风险防范措施。建立健全风险防控体系，加强环境风险防范，完善事故排放污染收集系统。制定突发环境事件应急预案，定期开展应急演练，落实各项应急管理措施及各项环境风险防范措施，加强环境风险监测和监控力度，防止各类环境风险事故发生。

（八）你单位须按照《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ985-2018）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）相关要求，开展营运期污染物自行监测。

四、项目实施后，主要污染物年排放总量控制指标核定为：化学需氧量11.31吨，氨氮0.57吨，六价铬6.24千克，总铬12.5千克，氮氧化物0.83吨，烟粉尘0.65吨，铬酸雾3.34千克，挥发性有机物1.518吨。

五、项目建设应严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。你单位应当按照环境信息公开有关规定，主动公开建设项目环境信息，接受社会监督。项目建成后，你单位应当按照竣工环境保护验收的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收。

六、按照排污许可管理有关规定，纳入排污许可管理的单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请或变更排污许可证。

七、请十堰市生态环境局张湾分局负责该项目事中事后的环境保护监督管理工作。

八、本文仅作为建设项目环境保护的专业要求，如政府国土规划、住建等相关行政职能部门对该项目有其他意见和要求，请予以遵照执行。

九、项目建设过程中，建设内容、性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环评文件。

十堰市生态环境局

2024年7月5日

抄送:十堰市生态环境局张湾分局、十堰市生态环境保护综合执法支队、十堰豪景环保科技有限公司

十堰市生态环境局 2024年7月5日印